西罗园社区卫生服务中心

统一端点安全管理系统项目

遴选需求

一、项目名称：统一端点安全管理系统项目

二、项目内容：

为强化西罗园社区卫生服务中心网络安全防护能力，计划通过本项目建设，在互联网与医疗内网的边界区域这一关键防护节点上，新增防火墙等专业安全设备，构建网络边界的第一道防线，用以阻断外部网络的非法访问与攻击渗透，降低外部风险向医疗内网传导的可能。在终端安全防护方面，拟统一采用端点安全软件作为防病毒解决方案，通过安全技术升级，实现覆盖中心及各社区站终端的全方位、一体化安全防护。

本项目最高限价为人民币 19.85 万元。

三、中选企业资质要求：

（一）资质证明:投标单位须为在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，持有有效的营业执照，具备履行本项目的人员及能力。

（二）经验要求:具备类似工作业绩。

（三）服务能力: 具备供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书。

四、详细技术需求

## 1、2 套下一代防火墙（卫生服务中心边界）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 标准1U机架式设备，硬盘≥128GSSD，实配千兆电口≥8个，千兆SFP接口≥2个。网络层吞吐量≥4G，应用层吞吐量≥2G，并发连接数≥200万，IPS吞吐量≥600M，防病毒吞吐量≥600M，全威胁吞吐量≥450。配置入侵防御、防病毒、应用识别及Web应用防护模块，3年对应功能模块规则库升级服务。产品必须是专业下一代防火墙设备，非板卡式防火墙或 UTM 设备。 |
| 2 | 部署方式 | 产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 |
| 3 | IPv6支持 | 产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势。 |
| 4 | 访问控制策略 | 产品支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用、域名等维度进行访问控制策略设置。 |
| 5 | 策略分析 | 支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议。 |
| 6 | 应用识别 | 产品支持对不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。 |
| 7 | 僵尸主机检测 | 支持僵尸主机检测功能，内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为。 |
| 8 | 防勒索 | 支持独立的勒索病毒防护，支持进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。 |
| 9 | 链路状态检测 | 产品支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。 |
| 10 | 账号安全 | 产品支持独立的账号安全防护模块，具备事前账号脆弱性、事中账号爆破、事后账号失陷的全生命周期安全防护。 |

## 2、1套端点安全软件

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 部署要求 | 产品为纯软件交付，包含1套管理控制中心软件，不少于90点PC端及20点服务器端客户端软件授权，其中管理控制中心可云化部署，客户端授权需兼容国产化及非国产化终端。 |
| 2 | 统一管理 | 采用B/S架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能。 |
| 3 | 勒索防护 | 提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的恶意文件数量、已拦截可疑行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数。 |
| 4 | 资产管理 | 支持终端自动分组管理，新接入的终端可以根据网段自动分配到对应的分组。 |
| 5 | 影子资产 | 支持按照扫描网段、扫描方式、扫描协议、扫描端口对终端进行扫描，及时发现尚未纳入管控的终端 |
| 6 | 工具专防 | 支持禁止黑客工具启动，包含：xuetr、ProcessHacker、PCHunter、Mimikatz等工具的自启动，可以防止黑客攻击。 |
| 7 | 资产清点 | 支持全网视角的终端资产统一清点，便于帮助用户快速发现风险面。清点信息包括操作系统、应用软件、监听端口和终端账户，其中操作系统和监听端口支持从资产和终端两个视角进行统计和展示。 |
| 8 | 一体化策略 | 支持安全策略一体化配置，通过单一策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、WebShell检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和Windows白名单信任目录。 |
| 9 | 基线检查 | 支持一键式操作对指定Linux终端/终端组进行通用安全检查基线、等保二级基线、等保三级基线、CIS系统基线、CIS应用基线、以及基于以上基线规则原型的自定义基线的合规性检查，可视化展示终端的基线合规检查结果，并对不合规的检查项提供设置建议。 |
| 10 | 文件信誉 | 构建全网文件信誉库，当一台终端发现某一病毒文件，全网可进行感知并进行针对性查杀，支持处置病毒时选择是否在其它终端上同步处置。 |

- 4套下一代防火墙（卫生服务站边界）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 标准桌面型设备，硬盘≥128GSSD，实配千兆电口≥8个，千兆SFP接口≥2个。网络层吞吐量≥3G，应用层吞吐量≥1.5G，防病毒吞吐量≥500M，IPS吞吐量≥500M，全威胁吞吐量≥450M，并发连接数≥90万，HTTP新建连接数≥2.5万，配置入侵防御、防病毒及应用识别模块，3年对应功能模块规则库升级服务。产品必须是专业下一代防火墙设备，非板卡式防火墙或 UTM 设备。 |
| 2 | 部署方式 | 产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 |
| 3 | IPv6支持 | 产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势。 |
| 4 | 访问控制策略 | 产品支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用、域名等维度进行访问控制策略设置。 |
| 5 | 策略分析 | 支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议。 |
| 6 | 应用识别 | 产品支持对不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。 |
| 7 | 僵尸主机检测 | 支持僵尸主机检测功能，内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为。 |
| 8 | 防勒索 | 支持独立的勒索病毒防护，支持进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。 |
| 9 | 杀毒白名单 | 产品支持杀毒白名单设置，可以例外排除特定MD5和URL的病毒文件，针对特定文件不进行查杀。 |
| 10 | 账号安全 | 产品支持独立的账号安全防护模块，具备事前账号脆弱性、事中账号爆破、事后账号失陷的全生命周期安全防护。 |

五、服务要求：按合同完成全部工作，提供 3 年软件升级、硬件质保和对应规则库更新服务。

六、投标文件要求：

（一）投标文件

应包含但不限于以下资料，所有复印件须加盖单位公章：

1.资质文件：营业执照、相关资质证书、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证及被委托人身份证复印件。

2.项目方案及工期计划

3.项目报价清单

4.项目业绩材料：近三年类似项目合同复印件。

5.售后服务承诺书

6.投标人信用声明：查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）。查询时间为标书递交当月，随投标文件一同送达。

（二）递交材料截止时间

2026 年 10月12 日17 时，逾期递交视为无效投标。

（三）递交方式

电子版投标文件U盘；纸质版投标文件一式叁份，一正两副，密封加盖公章，递交至中心采购办公室。

七、联系方式

招标负责人：王老师      联系电话：010-67226228

地址：西罗园社区卫生服务中心

八、开启时间及地点

时间：2026年10月13日 14:00

地点：北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心会议室。

九、发布公告的媒介

本次公告在“北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心官方网站”上发布。

北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心

2026年 9月 30 日